ANEXA D

LA PROPUNEREA TEHNICĂ

aferentă LOTULUI 4 – ECHIPAMENTE UZ GOSPODĂRESC:

Centralizator produse ofertate:

| NR. LOT | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE PRODUS | Cod Fișa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 4 | APARAT DE TUNS IARBA | buc | 1 | F.T. 4-01 |
|  | GENERATOR 10KW | buc | 1 | F.T. 4-02 |
|  | PANOURI SOLARE APA CALDA | buc | 3 | F.T. 4-03 |
|  | SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW | buc | 1 | F.T. 4-04 |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4- 01

Denumire produs: APARAT DE TUNS IARBA

Număr bucăți: 1 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • aparat de tuns iarba electric, alimentat cu baterie • autonomie de minimum 120 minute • posibilitate de reglare a înălțimii de tăiere între 25 mm și 60 mm • viteză de deplasare: minimum 20 m/min • funcționare programabilă pentru fiecare zi a săptămânii • sistem inteligent pentru cosirea mai multor tipuri de suprafețe de gazon • senzori de siguranță pentru impact, înclinare și ridicare • senzor de ploaie pentru protecția echipamentului • revenire automată la stația de încărcare și încărcare automată • protecție antifurt prin cod PIN și semnal de avertizare • mâner pentru transport facil Compoziție: • carcasă: material plastic rezistent • componente interne: elemente electrice și electronice • baterie: acumulator Li-ion Specificații tehnice: • tip alimentare: baterie • capacitate baterie: minimum 5000 mAh • autonomie baterie: minimum 120 min • interval înălțime tăiere: 25 – 60 mm • înclinație teren: minimum 35 % • viteză de deplasare: minimum 20 m/min • suprafață minimă recomandată: 2400 m² • programare funcționare: da • senzori siguranță: impact, înclinare, ridicare • senzor ploaie: da • revenire automată la încărcare: da • protecție antifurt: cod PIN + alarmă Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 02

Denumire produs: GENERATOR 10KW

Număr bucăți: 1 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • pornire electrică cu cheie • echipat cu regulator automat de tensiune (AVR) • autonomie ridicată • panou de control complet Compoziție: • motor: diesel, 4 timpi, răcit cu aer • alternator: autoexcitat, bipolar • carcasă: metal și componente mecanice Specificații tehnice: • putere minimă: 10 kW • putere nominală maximum : 10 kW • frecvență: 50 Hz • tensiune ieșire: 220 / 380 V • regulator tensiune (AVR) • metodă pornire: electrică • baterie: 24 Ah • nivel zgomot (7 m): maximum 85 dB • capacitate rezervor: minimum 30 L • autonomie: minimum 10 ore • tip motor: diesel, 2 cilindri, injecție directă • panou control: 2 prize, voltmetru, întrerupător AC, alertă ulei Dimensiuni: • dimensiuni: 800 × 550 × 700 mm • greutate: 155 kg Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 03

Denumire produs: PANOURI SOLARE APA CALDĂ

Număr bucăți: 3 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • rezistență la presiuni ridicate și temperaturi extreme • sistem complet livrat cu accesorii • compatibil cu montaj pe acoperiș cu țiglă metalică Compoziție: • panou: tuburi vidate • structură: materiale rezistente la temperatură și presiune • instalație: componente din oțel, inox și alamă Specificații tehnice: • tip produs: panou solar pentru apă caldă • tip panou: tub vidat presurizat • putere panou: minimum 1 kW • eficiență: minimum 70 % • presiune de lucru: minimum 10 bar • temperatură minimă: 200 °C • suprafață panou: maximum 2,5 m² • greutate: maximum 60 kg Accesorii incluse: • vas de expansiune din oțel • stație de pompare • regulator solar • aerisitor automat • robinet din alamă • țeavă dublă flexibilă din inox izolată DN16 • accesorii pentru tub flexibil • antigel concentrat • boiler termoelectric cu 2 serpentine • supapă de siguranță • vană termostatică de amestec Dimensiuni: • suprafață panou: 2,5 m² Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) Notă: • Structura suprafeței de montaj: acoperiș cu țiglă metalică • Instalarea sistemului se va realiza de către personal calificat, conform normelor tehnice în vigoare • Furnizorul va asigura montajul, punerea în funcțiune și testarea sistemului • Punerea în funcțiune include verificarea etanșeității, umplerea instalației cu agent termic și reglajele necesare pentru funcționare optimă • Furnizorul va livra documentația completă: manual de utilizare, instrucțiuni de exploatare, certificat de garanție și documente tehnice aferente |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 04

Denumire produs: SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW

Număr bucăți: 1 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW format din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin Caracteristici: • panou fotovoltaic monocristalin • bazat pe tehnologia celulelor M10 dopate cu galiu • structură Half-Cut cu 9 busbar • rezistență ridicată la condiții meteorologice și utilizare pe termen lung • cutie de conexiuni cu grad de protecție IP68, rezistentă la apă și praf • echipat cu cabluri de conexiune Compoziție: • celule: monocristaline • structură: sticlă securizată și cadru din aluminiu • cabluri: conductori electrici izolați Specificații tehnice: • putere minimă: 450 W • tensiune la putere maximă (Vmp): minimum 38 V • curent la putere maximă (Imp): minimum 12 A • tensiune în gol (Voc): 45 V • curent de scurtcircuit (Isc): maximum 14 A • tip celule: monocristalin, 132 celule (6 × 22) • grad protecție cutie conexiuni: IP68 (cu 3 diode) • cablu ieșire: 4 mm², lungime minima 1300 mm • temperatură operare: -40 °C până la +80 °C • temperatură nominală celulă: 45 ± 2 °C Dimensiuni: • dimensiuni: 2100 × 1100 × 35 mm • greutate: maximum 26 kg Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) 2. Invertor hibrid trifazat Caracteristici: • compatibil cu baterii litiu-ion de înaltă tensiune (120 – 800 V) • permite conectarea la generator electric • 4 MPPT-uri independente • suportă sarcini dezechilibrate • echipat cu două porturi de backup • monitorizare Wi-Fi pentru control și analiză de la distanță • protecție ridicată IP66 pentru utilizare în exterior • design robust și eficient energetic Compoziție: • carcasă: metal și componente electronice • sistem electronic: circuite de conversie și control Specificații tehnice: • tip produs: invertor hibrid trifazat • putere nominală: 20 kW • număr MPPT: 4 • curent maxim DC: 4 × 20 A • compatibilitate baterii: litiu-ion (120 – 800 V) • compatibilitate generator: da • monitorizare: Wi-Fi • grad protecție: IP66 Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) 3. BATERIE LITIU minimum 20 kWh CU BAZĂ Caracteristici: • permite stocarea energiei solare și utilizare în regim back-up • compatibil cu invertoare hibride și sisteme de 48–51.2 V • sistem proiectat • bază inclusă Compoziție: • baterii: litiu-ion • structură bază: metal rezistent Specificații tehnice: • tensiune nominală: minimum 51 V • capacitate per baterie: 100 Ah • capacitate per modul:minimum 5 kWh • capacitate totală:minimum 20 kWh • compatibilitate: invertoare hibride / off-grid cuprinse in intervalul 48–52 V Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) 4. Materiale auxiliare Caracteristici: • set complet de cabluri și accesorii • componente compatibile • cabluri rezistente la temperaturi ridicate și condiții de exterior • materiale durabile, cu rezistență la uzură și factori de mediu Compoziție: • cabluri: conductori din cupru izolați • tuburi și jgheaburi: PVC și metal zincat • conectori: materiale plastice și metalice rezistente Specificații tehnice: • tip produs: set cabluri și accesorii fotovoltaice Conținut pachet: • cablu ignifugat CYY-F 4 × 10 mm² • conductor solar 6 mm² roșu • conductor solar 6 mm² negru • set conectori MC4 1500 V (4–6 mm², mamă/tată) • tub flexibil cu izolație minimum PVC Ø 40 mm • pachet jgheab metalic 50 × 40 mm cu capac inclus (tablă zincată la cald) Dimensiuni: dimensiuni și lungimi variabile în funcție de configurația instalației 5. Sistem fixare panouri Caracteristici: • realizat din materiale rezistente la coroziune pentru utilizare îndelungată • compatibil cu montaj pe acoperișuri • certificat anticoroziv pentru utilizare în exterior Compoziție: • material: aluminiu și oțel inoxidabil • elemente de fixare: componente metalice rezistente Specificații tehnice: • compatibilitate: acoperiș tip țiglă metalică • configurație: sistem C TRV • capacitate: pachet pentru 2 panouri fotovoltaice • sistem extins pentru până la 40 panouri fotovoltaice 6. Instalație priză de pământ Caracteristici: • configurație verticală • montaj modular • compatibil cu sisteme fotovoltaice Compoziție: • electrozi: material metalic conductor • cleme: oțel / materiale conductive rezistente Specificații tehnice: • tip produs: sistem împământare • tip montaj: vertical • lungime totală: minimum 4 m • configurație minimă pachet: • 1 electrod inițial • 2 electrozi intermediari • 1 clemă cruce • compatibilitate conductori: Rd 8–10 mm × Rd 16 mm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % 7. Tablouri electrice Caracteristici: • set complet de tablouri și componente electrice • putere minimă 20 kW • tablouri electrice: carcasă metalică și componente electrice • cablaje: conductori electrici izolați • bloc de măsură: echipamente de monitorizare Specificații tehnice: • tip produs: set tablouri electrice fotovoltaice • putere sistem compatibil: minimum 20 kW • număr stringuri: 3 • funcții: protecție, distribuție, măsurare energie NOTĂ IMPORTANTĂ: Executarea lucrărilor aferente Sistemului Fotovoltaic, inclusiv obținerea avizului tehnic de racordare si a certificatului de racordare al Sistemului Fotovoltaic la rețeaua de distribuție relevanta în numele și pe seama BENEFICIARULUI. Aceasta include și realizarea documentațiilor tehnico-economice impuse de cadru legal aplicabil în domeniu, întocmite în raport de echipamentele ofertate ce vor fi puse în operă, inclusiv realizarea tuturor documentelor necesare si susținerea acestuia in comisiile tehnice ale operatorului de distribuție. După ce Instalația Fotovoltaică este pregătită pentru a fi dată în funcțiune, conectarea la toate rețelele și instalațiile necesare (inclusiv la rețeaua de distribuție) va fi realizată în prezența BENEFICIARULUI și a reprezentaților acestuia. Acesta activități includ și activități ulterior realizării testelor impuse de cadrul legal și normativ aplicabil, cum ar fi asistență privind parcurgerea etapei de Recepție și Punere în funcțiune (întocmirea PV PIF), conform prevederilor legale aplicabile în acest domeniu. |  |

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….

Data: 				…………………………….

Semnătura autorizată: 	…………………………….